Xprinter XP-V320N

Instalación y Configuración en Linux Mint

Driver ZJ-58/ZJ-80 CUPS para impresoras térmicas ESC/POS 80mm

Descripción del Equipo Modelo: Xprinter XP-V320N ¦ Papel: 80mm ¦ Velocidad: 230mm/s ¦ Resolución: 203 DPI Interfaz: USB (se identifica como POS-80) ¦ Emulación: ESC/POS ¦ Corte automático: Sí Nota: Linux reconoce esta impresora como "Printer/POS-80" — no como Xprinter.

# 1. Requisitos Previos

Antes de comenzar, verificar que CUPS esté instalado en el sistema:

sudo apt install cups cups-client sudo systemctl enable cups --now

Instalar las dependencias de compilación:

sudo apt install git cmake build-essential libcups2-dev libcupsimage2-dev

# 2. Instalación del Driver

## 2.1 Clonar y compilar el driver ZJ-58

El driver oficial de Xprinter para Linux no funciona correctamente. Se utiliza el driver open-source ZJ-58, compatible con todas las impresoras ESC/POS.

cd ~ git clone https://github.com/klirichek/zj-58.git cd zj-58 mkdir build && cd build cmake .. cmake --build .

La compilación mostrará warnings sobre funciones deprecated de CUPS — esto es normal y no afecta el funcionamiento.

## 2.2 Instalar el filtro y PPDs

Copiar manualmente los archivos compilados:

# Copiar el filtro binario sudo cp ~/zj-58/build/rastertozj /usr/lib/cups/filter/ sudo chmod 755 /usr/lib/cups/filter/rastertozj sudo chown root:root /usr/lib/cups/filter/rastertozj # Copiar los archivos PPD sudo mkdir -p /usr/share/cups/model/zjiang sudo cp ~/zj-58/*.ppd /usr/share/cups/model/zjiang/ # Reiniciar CUPS sudo systemctl restart cups

## 2.3 Verificar la instalación

ls -la /usr/lib/cups/filter/rastertozj ls /usr/share/cups/model/zjiang/

Resultado esperado:

-rwxr-xr-x 1 root root 17288 [fecha] /usr/lib/cups/filter/rastertozj zj58.ppd zj80.ppd

# 3. Configurar la Impresora en CUPS

## 3.1 Detectar el URI de la impresora

Con la impresora conectada por USB y encendida:

lpinfo -v ¦ grep usb

La salida debe mostrar algo similar a:

direct usb://Printer/POS-80?serial=6C24186A3732

Importante Copiar el URI completo incluyendo el serial. Cada impresora tiene su propio serial único. Si no aparece nada, verificar que la impresora esté encendida y el cable USB conectado.

## 3.2 Agregar la impresora

Usar el URI obtenido en el paso anterior:

sudo lpadmin -p XPrinter \ -E \ -v "usb://Printer/POS-80?serial=XXXXXXXXXX" \ -P /usr/share/cups/model/zjiang/zj80.ppd # Establecer como impresora predeterminada sudo lpoptions -d XPrinter

El warning "Printer drivers are deprecated" es normal en CUPS moderno — no afecta el funcionamiento.

## 3.3 Verificar la impresora

lpstat -p XPrinter

Debe mostrar: printer XPrinter is idle. Enabled since [fecha]

## 3.4 Prueba de impresión

lp -d XPrinter -o media=Custom.80x200mm /usr/share/cups/data/testprint

Debe imprimir una página de prueba con gráficos, texto y recuadro.

# 4. Imprimir PDFs

## 4.1 Desde terminal

# PDF estándar lp -d XPrinter -o media=Custom.80x200mm archivo.pdf # Ajustar largo según el contenido lp -d XPrinter -o media=Custom.80x100mm ticket_corto.pdf lp -d XPrinter -o media=Custom.80x297mm documento_largo.pdf

## 4.2 Desde aplicaciones (Evince, Okular, etc.)

- Abrir el PDF con el visor de documentos

- Ir a Archivo > Imprimir

- Seleccionar impresora: XPrinter

- En opciones de papel: seleccionar tamaño personalizado 80mm de ancho

- Márgenes: establecer en 0 o mínimos

- Escala: ajustar al ancho del papel

Tamaños de papel recomendados Custom.80x100mm → Tickets cortos (comandas, recibos simples) Custom.80x200mm → Tickets medianos (facturas, remitos cortos) Custom.80x297mm → Documentos más largos (informes, listados) El largo puede ajustarse libremente — el papel es en rollo.

# 5. Múltiples Impresoras / Múltiples PCs

## 5.1 Instalar en otra PC

El proceso es idéntico. El driver compilado puede copiarse directamente si las PCs tienen la misma arquitectura (ambas x86_64):

# En la PC de origen, copiar los archivos scp /usr/lib/cups/filter/rastertozj usuario@otra-pc:/tmp/ scp /usr/share/cups/model/zjiang/*.ppd usuario@otra-pc:/tmp/ # En la PC destino sudo cp /tmp/rastertozj /usr/lib/cups/filter/ sudo chmod 755 /usr/lib/cups/filter/rastertozj sudo chown root:root /usr/lib/cups/filter/rastertozj sudo mkdir -p /usr/share/cups/model/zjiang sudo cp /tmp/*.ppd /usr/share/cups/model/zjiang/ sudo systemctl restart cups

## 5.2 Nombre de impresora por PC

Se puede usar cualquier nombre al crear la cola de impresión. Ejemplo para distinguir equipos:

# PC del buffet sudo lpadmin -p XPrinter_Buffet -E -v "usb://..." -P .../zj80.ppd # PC del kiosco sudo lpadmin -p XPrinter_Kiosco -E -v "usb://..." -P .../zj80.ppd

# 6. Troubleshooting

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| make: No se encontró ningún makefile | El repo ZJ-58 usa cmake, no make directo | Usar: mkdir build && cd build && cmake .. && cmake --build . |
| lp: The printer or class does not exist | La cola de impresión no fue creada o se usó un nombre incorrecto | Verificar con lpstat -p. Recrear con lpadmin usando el nombre correcto. |
| lpinfo -v no muestra la impresora USB | Impresora apagada, cable suelto, o CUPS no iniciado | Verificar cable y encendido. Ejecutar: sudo systemctl restart cups |
| MISSING DRIVER rastertozj | El filtro no fue copiado correctamente | sudo cp ~/zj-58/build/rastertozj /usr/lib/cups/filter/ && sudo chmod 755 /usr/lib/cups/filter/rastertozj |
| Imprime pero sale cortado o ilegible | Tamaño de papel incorrecto (ancho) | Usar -o media=Custom.80x200mm. Si sigue mal, probar zj58.ppd en lugar de zj80.ppd. |
| PDF no imprime, trabajo queda en cola | Filtro rastertozj con permisos incorrectos o CUPS sin reiniciar | chmod 755 + chown root:root sobre rastertozj. Luego: sudo systemctl restart cups |
| Warning 'deprecated' al crear impresora | CUPS moderno (v2.4+) deprecó los drivers PPD | Es solo un aviso, no afecta el funcionamiento. La impresora funciona normalmente. |
| Impresora aparece como 'stopped' | Error en el primer trabajo de impresión | sudo cupsenable XPrinter && sudo cupsaccept XPrinter |
| No imprime desde aplicación gráfica pero sí desde terminal | La app usa un tamaño de papel no compatible | En el diálogo de impresión, cambiar tamaño de papel a Custom 80mm y reducir márgenes a 0. |

# 7. Referencia Rápida de Comandos

## Gestión de la cola de impresión

# Ver impresoras configuradas lpstat -p # Ver trabajos en cola lpq -P XPrinter # Cancelar todos los trabajos lprm -P XPrinter - # Eliminar una impresora sudo lpadmin -x XPrinter # Rehabilitar impresora detenida sudo cupsenable XPrinter && sudo cupsaccept XPrinter

## Diagnóstico

# Ver dispositivos USB disponibles lpinfo -v ¦ grep usb # Ver log de errores de CUPS sudo tail -50 /var/log/cups/error_log # Verificar estado del servicio CUPS sudo systemctl status cups # Ver si el filtro está presente ls -la /usr/lib/cups/filter/rastertozj

## Impresión

# Imprimir PDF lp -d XPrinter -o media=Custom.80x200mm archivo.pdf # Imprimir PDF con múltiples copias lp -d XPrinter -o media=Custom.80x200mm -n 2 archivo.pdf # Página de prueba CUPS lp -d XPrinter -o media=Custom.80x200mm /usr/share/cups/data/testprint # Imprimir texto plano directamente echo 'Prueba de impresion' ¦ lp -d XPrinter

# 8. Administración via Web CUPS

CUPS incluye una interfaz web accesible desde:

http://localhost:631

- Agregar/eliminar impresoras visualmente

- Ver trabajos en cola

- Ver logs de error en tiempo real

- Configurar opciones avanzadas de impresión

Se requiere usuario con permisos sudo para acceder a las funciones administrativas.

Documento generado por AXIOMA Cloud  ·  Impresora Xprinter XP-V320N en Linux Mint